RESUME REGLEMENTATION BIA

Priorité

- Priorité à l’aéronef venant de la droite

- Dépassement par la droite d’un autre aéronef

- A la même altitude et face à face l’évitement se fait par un dégagement des 2 appareils par la droite

- Priorité à l’aéronef le plus bas

- Priorité à l’aéronef le moins manœuvrant. Dans l’ordre :

1.  les Ballons

2. les planeurs

3. les dirigeables

4. les avions remorquant

5. les avions en formation

6. les avions seuls

Hauteurs de survol

| Hauteur minimale de survol par les monomoteurs |  |
| --- | --- |
| Usines, hôpitaux, établissements marqués sur la carte par : Autoroutes en cas d’un vol parallèle et à proximité Parc ou réserve naturelle faiblement étendues | 1000 ft |
| Agglomérations de largeur moyenne inférieure à 1200 m | 1700 ft |
| Agglomérations dont la largeur moyenne est comprise entre 1200 m et 3600 m Rassemblement de plus de 10 000 personnes Grands parcs ou réserves naturelles | 3300 ft |
| Agglomérations de plus de 3600m de largeur | 5000 ft |
| Paris | 6600 ft |

Niveaux de croisière

En Flight Level ( 1013.25 hpa)

000 ° → 179 °  FL impair + 500 ft

180 ° →  359 ° FL 	 pair  + 500 ft

Les classes d’espace

Dans l’espace aérien, il peut y avoir interférence entre les trajectoires IFR et VFR.

Pour assurer une meilleure sécurité, il a donc été jugé nécessaire de "classer" les volumes d’espace selon l’importance de l’activité aérienne et le type d’aéronef volant à l’intérieur.

Il existe deux grands types d’espace et 7 classes d’espace :

l’Espace Aérien Contrôlé:classes A,B C, D et E  et l’Espace Aérien Non Contrôlé:classes F et G

| ESPACE AERIEN FRANCAIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Classe | Contrôlé ou pas ? | Conditions de pénétration | Services rendus par le contrôle |
| Classe A | EAC | Réservée aux IFR |  |
| Classe C | EAC | Autorisation (clairance) par contact radio | - Espacement IFR/ IFR - Espacement VFR/IFR - Info de trafic VFR/VFR - Info de vol - Alerte |
| Classe D | EAC | Autorisation (clairance) par contact radio | - Espacement IFR/ IFR - Info de trafic VFR/IFR - Info de trafic VFR/VFR - Info de vol - Alerte |
| Classe E | EAC | Contact radio facultatif | - Espacement IFR/IFR - Info de vol - Alerte |
| Classe G | EANC | Contact radio facultatif | - Info de vol - Alerte |

Les zones à statut particulier

La zone D : zone Dangereuse

Le caractère dangereux est très souvent dû à une activité militaire (camp d’entraînement). Malgré tout, les pilotes peuvent pénétrer dans ce type de zone.

La zone R : Zone Réglementée

Elle est liée à une activité particulière et limitée à une plage horaire. Se référer au « complément aux cartes aéronautiques »  pour connaître les conditions de pénétration, les horaires, les altitudes et le service qui contrôle ou informe sur l’activité.

La zone P : Zone interdite

Elle est interdite d’accès à tous les aéronefs tous les jours à toutes altitudes. Elle recouvre les points sensibles du pays.