- DYN'AÉRO MCR 01 CLUB - JPX

- Ref. Manuel de vol

- Caractéristiques d'utilisation

| Vitesses limites (VI en km/h / kts) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VNE | 300/162 | VA | 202/109 |
| VNO | 237/128 | VFE | 165/89 |

| Vitesses de décrochage (VI en km/h / kts) à 490kg |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| inclinaison | volets 0° | décollage 17° | atterrissage 30° | plein volets 45° |
| 0° | 104 /56 | 85 /46 | 83 /45 | 79 /43 |
| 30° | 111 /60 | 96 /52 | 89 /48 | 85 /46 |
| 60° | 146 /79 | 126 /68 | 117 /63 | 111 /60 |

| Vitesses caractéristiques (VI en km/h / kts) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VI | volets |  | VI | volets |
| V (finesse max) | 148 /80 | 0° | 1,2 Vs1 (volets 17°) | 107 /58 | 17° |
| V (pente max) | 120 /65 | 17° | 1,3 Vs1 (volets 17°) | 117 /63 | 17° |
| V (Vz max) | 130 /70 | 17° | 1,45 Vs1 (volets 17°) | 130 /70 | 17° |
| 1,2 Vs1 (lisse) | 124 /67 | 0° | 1,3 Vs0 (volets 30°) | 109 /59 | 30° |
| 1,3 Vs1 (lisse) | 135 /73 | 0° | 1,3 Vs0 (volets 45°) | 102 /55 | 45° |
| 1,45 Vs1 (lisse) | 148 /80 | 0° |  |  |  |

| Facteurs de charge limites |  |
| --- | --- |
| En lisse | -1,5 à 3,8 G |
| Volets sortis | 0 à 2 G |

Vent travers

Décollage et atterrissage 20 kts

| Masse et centrage |  |
| --- | --- |
| Masse maxi atterrissage et décollage | 490 kg |
| Masse à vide | 285 kg |
| Masse maxi en soute | 15 kg |

Charge utile : 490-285= 205 kg tout compris (essence, pax, bagages)

Exemple: 285kg + 58kg + 2x 77kg + 15kg = 512kg ---> Attention à la charge max.!!

| Moteur |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| JPX 4TX75A |  | Régime max | 3000 tr/mn (5 mn) |
| Puissance maxi | 85 ch | Régime max continu | 2900 tr/mn |

| Carburant |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacité totale | 80 L | Conso. à 75 % (2300) | 15L |
| Quantité inutilisable | 1 L | Conso. à 65 % (2000) | 12L |
| Capacité utilisable | 79 L | Autonomie à 75 % | 5 h |

| Performances de décollage et atterrissage |  |
| --- | --- |
| Décollage 450 m (350 m de roulage) | atterrissage 270 m |

Paramètres d'utilisation

| phase de vol | Type | Vi (kmh/kts) | RPM | Volets | observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| décollage | Normal | 102 /55 | Plein gaz | 17° | 2800 tr/min |
| Montée | Initiale | 130 /70 | Plein gaz | 17° | 2800 tr/min |
|  | Normale | 148 /80 | Plein gaz | 0° | 3000 tr/min maxi |
|  | Pente max | 120 /65 | Plein gaz | 0° | ∆ t° huile |
|  | Vz max | 130 /70 | Plein gaz | 0° | ∆ t° huile |

| Croisière (exploitant) | 2 500 ft | 213 /115 | 2800 | 0° |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 000 ft | 222 /120 | 2800 | 0° |  |

| Descente | Normale | < 237 /128 | Ajusté | 0° | Vz = -500 ft/min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Attente | Palier | 152 /82 | 2000 | 0° |  |
| Approche | Palier | 130 /70 | 2000 | 17° |  |
|  | Descente | 130 /70 | 1400 | 17° | Vz ≈ 350 ft/min |
| Atterrissage | Sans volets | 135 /73* |  | 0° | Vz ≈ 350 ft/min |
|  | Normal | 111 /60* | 1200 | 30° | Vz ≈ 300 ft/min |
|  | Plein volets | 102 /55* |  | 45° |  |
| Remise de gaz |  | Vi > 107 /58 kt volets rentrés vers 1er cran (17 °) Vi > 124 /67 kt volets rentrés. |  |  |  |
| Evolutions en plané |  | 148 /80 | Réduit | 0 ou 17° | Inclinaison maxi = 37° |

* Majoration de vitesse en fonction du vent, kVe:

| Ve< 10 kt | KVe= 0 |
| --- | --- |
| 10 kt <Ve < 20 kt | KVe = + 5kt |
| Ve > 20 kt | KVe = + 10 kt. |

Vent arrière

Approche palier

Vi 130

Volets 17°

2000t/mn

Vent arrière

Attente

Vi 150

2000t/mn

Montée lisse

Vi 140

PG

Finale

appr atterrissage

Vi 110

Volets 30°

1200t/mn

Montée initiale

Vi 130

Volets 17°

PG

Base

appr descente

Vi 130

Volets 17°

1400t/mn

Rotation

Vi 102

PG

Vent traversier

Tour de piste rectangulaire MCR

Stabilisation finale

radio

Si touch

Volets 17°

Rechauff poussée

30° aboutissement

Décision mise en descente

(radio)

1000ft

Palier

Réchauffe

Réduction rpm

500ft

virage

300ft

Volets 0°

Pompe off

Check déco

Prepa machine

Réchauffe

Volets 17°

Pompe On

Rappel :

VOLETS : UTILISATION DU CRAN DE PRECAUTION

L’utilisation du troisième cran de volet (45° - cran de « précaution ») est seulement autorisé en finale, pour les atterrissages courts (ou atterrissages en campagne) et uniquement lorsqu’aucune remise des gaz n’est prévue .

Lorsque les volets sont totalement sortis (45°) :

- En cas de remise des gaz : le pilote veillera à manipuler les gaz avec lenteur,

- Le dérapage et la glissade sont strictement interdits. En finale, l’avion doit être maintenu en ligne droite et sans attaque oblique.